СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1 ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ	6

1.1	Теоретические сведения	6

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ	8

2.1 Общая структура устройства	8

2.2 Описание модулей проекта	8

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ	9

3.1 Блок USB-MIDI	9

3.2 Блок управления приводами	9

3.3 Блок музыкального ввода	9

3.3 Блок интерфейсов питания и коммуникаций	9

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ	10

4.1 Блок USB-MIDI	10

4.2 Блок управления приводами	14

4.3 Блок музыкального ввода	15

4.4 Блок интерфейсов питания и коммуникаций	15

5 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ	17

5.1 Блок управления приводами и блок USB-MIDI	17

5.1 Блок музыкального ввода	17

5.1 Блок интерфейсов питания и коммуникаций	18

6 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА	20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	21

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	22

ПРИЛОЖЕНИЕ A	23

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	24

ПРИЛОЖЕНИЕ В	25

ПРИЛОЖЕНИЕ Г	26

ВВЕДЕНИЕ

Floppy привод – или дисковод - устройство компьютера, позволяющее осуществить чтение и запись информации на накопители на гибких магнитных дисках – дискетах (или FDD). Данный способ хранения информации был массово распространен с начала 1980-х и до конца 1990-х годов, а в некоторых областях используется и до сих пор. Но в массовом сегменте на смену дискетам пришли сначала более емкие CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW диски, а затем и достаточно дешевые (при расчете на единицу объема) и надежные флэш-накопители. К достоинствам последних, по сравнению с дискетами, относится и их полная бесшумность и отсутствие движущихся частей.

С выходом дискет из массового использования перестали быть необходимы и приводы для их чтения.  К тому же, данные приводы имеют 2 интересных свойства, связанных с их работой. Для правильного считывания данных с дискеты необходимо точное позиционирование по дорожкам оной. Для этого используются шаговые двигатели. Для примера, в самых распространенных дисководах на 3.5 дюйма, данные двигатели рассчитаны на 80 дискретных шагов. При этом, во время передвижения каретки, двигатели издают специфические звуки.

Следующее свойство дисководов – довольно простой интерфейс управления механической частью привода. Контакты, необходимые для контроля шагового двигателя, выедены на стандартный разъем подключения. При обычном использовании задумывалось, что шаговым двигателем будет управлять непосредственно компьютер, а не встроенный в дисковод контроллер.

Используя эти 2 особенности, некоторые пользователи исполняют музыкальные мелодии, пользуясь лишь шаговыми двигателями приводов.

Целью данного курсового проекта и стоит реализовать USB-MIDI контроллер floppy дисководов, для воспроизведения мелодий.

1 ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ

  - Теоретические сведения

Для подключения разрабатываемого устройства к источнику воспроизведения был выбран наиболее распространенный на сегодняшний день интерфейс внешней периферии – USB (англ. Universal Serial Bus). При этом устройство распознается как обычное MIDI аудиоустройство, реализующее все характерные для него по стандарту USB свойства, характерные для устройств данного класса. Это, в свою очередь, означает, что для использования данного устройства совместно со специализированным ПО никаких дополнительных действий со стороны пользователя не требуется. В свою очередь, необходимо также описать, что представляет из себя формат MIDI.

MIDI (англ. Musical Instrument Digital Interface — цифровой интерфейс

музыкальных инструментов) — стандарт цифровой звукозаписи на формат

обмена данными между электронными музыкальными инструментами.

Интерфейс позволяет единообразно кодировать в цифровой форме

такие данные как нажатие клавиш, настройку громкости и других

акустических параметров, выбор тембра, темпа, тональности и др., с точной

привязкой во времени. В системе кодировок присутствует множество

свободных команд, которые производители, программисты и пользователи

могут использовать по своему усмотрению. Поэтому интерфейс MIDI

позволяет, помимо исполнения музыки, синхронизировать управление

другим оборудованием, например, осветительным, пиротехническим и т. п.

При обычном использовании, для подключения дисковода гибких дисков используется специальный 34-пиновый разъем. Все нечетные контакт этого разъема соединены с землей. Назначение четных контактов показано на рисунке 1.1 [1]. В рамках разработки контроллера для нас будут интересны только контакты, необходимые для управления шаговым двигателем привода. Их функции следующие: контакт 10 – отвечает за выбор FDD (т.к при обычном использовании к одному разъему 34 pin могут подключаться 2 диска одновременно), контакт 18 — выбор направления движения шагового двигателя, контакт 20 — пин шага двигателя.

Рисунок 1.1 — назначение контактов разъема FCC 34-pin

Для взаимодействия между блоками устройства также используется стандартный для MIDI интерфейса разъем DIN-5. Распайка кабеля на основе данного разъема приведена на рисунке 1.2 [2]

Рисунок 1.2 — распайка кабеля на основе разъемов DIN-5

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

2.1 Общая структура устройства

Разрабатываемое устройство можно разделить на следующие блоки:

- блок USB-MIDI контроллера;

- блок управления приводами;

- блок музыкального ввода;

- блок интерфейсов питания и коммуникаций.

2.2 Описание модулей проекта

Блок USB-MIDI — блок, отвечающий за подключение устройства к источнику воспроизведения (ПК) через интерфейс USB и посылку команд блоку управления приводами по протоколу MIDI.

Блок управления приводами — главный блок устройства, отвечающий за управление дисководами гибких магнитных дисков для воспроизведения ими определённых частот.

Блок ввода — блок, предназначенный для подачи команд от пользователя к блоку управления. Выполняется в виде клавиатуры с кнопками, обозначающими различные полутона нот.

Блок интерфейсов питания и коммуникаций – блок, непосредственно отвечающий за сопряжение устройства с источником питания, а также за сопряжение отдельных блоков устройства друг с другом.

Структурная схема разрабатываемого устройства представлена в Приложении А.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

3.1 Блок USB-MIDI

Блок состоит из микроконтроллера Atmel ATmega8A и необходимой для интерфейса USB обвзяки. Так как аппаратной поддержки интерфейса USB в микроконтроллере не предусмотрено, будет использована программная реализация поддержка данного интерфейса, а именно библиотека V-USB [3], позволяющая получить поддержку интерфейса USB на микроконтроллерах AVR.  Связь с блоком управления приводами происходит по последовательному интерфейсу UART. Питание блока будет осуществляться по интерфейсу USB.

3.2 Блок управления приводами

Блок управления приводами основан на отладочной плате Arduino Mega, выполненной на базе микроконтроллера ATmega2560. Он сделан в форме shield, которая предусматривает подсоединение к отладочной плате без пайки. К блоку подключаются 15 дисководов FDD, разбитых при этом на группы по 3 штуки. Данное разбиение было выполнено опытным путем на основе определенных диапазонов частот, характерных для каждой группы приводов. Команды от блоков ввода и USB-MIDI поступают по последовательному интерфейсу UART. Питание блока будет осуществляться с блока интерфейсов питания и коммуникаций.

3.3 Блок музыкального ввода

Блок ввода состоит из 36 кнопок пользовательского ввода нот. Данные ноты передаются для проигрывания блоком управления. Блок ввода выполнен на базе отладочной плат с контроллером Arduino Pro Mini. Связь с блоком управления приводами происходит по последовательному интерфейсу UART. Питание блока будет осуществляться с блока интерфейсов питания и коммуникаций.

3.3 Блок интерфейсов питания и коммуникаций

Данный блок отвечает за соединение отдельных вышеназванных блоков устройства, а также выполняет функцию управления питанием и его распределения.

Функциональная схема разрабатываемого устройства представлена в Приложении Б.

4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

4.1 Блок USB-MIDI

В основе данного блока лежит 8-битный микроконтроллер ATmega8A. Он является крайне распространенным микроконтроллером на AVR RISC архитектуре. За один такт выполняется одна инструкция, тем самым достигается производительность в 1MIPS на МГц. Некоторые характеристики [4] данного микроконтроллера приведены в таблице 1.

| Напряжение питания, В | 2.7 – 5.5 |
| --- | --- |
| Тактовая частота, МГц | 0 – 16 Также имеется внутренний RC генератор; |
| Программная флэш-память, Кб | 8 |
| Память EEPROM, байт | 512 |
| Внутренняя SRAM, Кб | 1 |
| Внутренние таймеры | Два 8-ми разрядных таймера/счетчика с раздельным предделителем, режим сравнения, режим захвата; Таймер реального времени с независимым генератором; Сторожевой таймер с независимым генератором; 3 Канала ШИМ |
| Характеристики АЦП | 6-канальный АЦП, разрешение каждого канала – 10 бит. Напряжение питания АЦП и опорное напряжение АЦП могут задаваться извне |
| Основные интерфейсы для внешнего взаимодействия | Последовательный двухпроводной интерфейс TWI; Последовательный интерфейс USART; Последовательный интерфейс SPI на частоте до 16 МГц; |
| Другие особенности | Имеется аналоговый компаратор; Присутствует механизм обработки внешних (2) и внутренних прерываний; Имеется механизм определения просадки (Brown-out) питающего напряжения; |

Таблица 4.1 – Основные характеристики микроконтроллера ATmega8A

В свою очередь, данный контроллер выпускается в двух вариантах корпусов: DIP-28 и TQFP-32. При работе над устройством был выбран первый вариант за его доступность и простоту монтажа на печатную плату. Распиновка согласно заводскому datasheet [4] представлена на рисунке 4.2

Рисунок 4.2 – Распиновка микроконтроллера ATmega8A в корпусе DIP-28

При этом, в ходе работы над устройством, программирование микроконтроллера осуществлялось по протоколу ISP (In System Programming) с помощью широко распространенного программатора USBasp. Схема подключения программатора [5] представлена на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Подключение программатора USBasp к микроконтроллерам AVR на примере ATmega8

Питание данного блока осуществляется от разъема USB (разъема подключения к ПК). При этом питающее напряжение равно 5 вольтам. В качестве разъема USB был выбран модуль заводского производства USB 2.0 Type-C, фото которого приведено на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 – Разъем USB 2.0 Type-C

В основе данного блока как контроллера USB лежит библиотека с открытым исходным кодом V-USB [6]. Данная программная библиотека позволяет получить поддержку протокола USB на микроконтроллерах семейства AVR, которые в исходном варианте не имеют аппаратной поддержки USB. Но, при использовании данной библиотеки, из-за программной реализации протоколf, быстродействия ядра AVR хватает только на реализацию стандарта USB 1.1. При этом реализуемые устройства относятся к устройствам типа Low-speed device, а значит их максимальная пропускная способность – 1.5 Мбит/c. Но даже эту скорость на практике не всегда удается получить. Тем не менее, несмотря на эти ограничения по скорости, библиотека V-USB хорошо подходит для реализации низкоскоростных устройств ввода-вывода, к которым и относится класс устройств MIDI audio device.

При работе с USB предъявляются очень жесткие требования к временным промежуткам при обработке сигналов по дифференциальной паре D+ D-. В связи с этим непосредственно работа с пакетами внутри библиотеки написана на ассемблере AVR, и рассчитана на определенный ряд тактовых частот ядра. Минимальной тактовой частотой, при которой микроконтроллер будет успевать обрабатывать кадры, является частота в 12 МГц. Но при этом имеется и поддержка больших частот: 15, 16, 16.5, 20 МГц (при этом, на последней частоте, применяемый микроконтроллер работает нестабильно). В данном блоке микроконтроллер затактирован с помощью внешнего кварцевого резонатора на 16 МГц. Номинал нагрузочных конденсаторов С1 и C2 выбран равным 22пФ, по рекомендации datasheet для типового включения [7].

При использовании библиотеки, к микроконтроллеру предъявляются некоторые требования по ресурсам: как минимум 2 Кб памяти программ (flash) и 128 байт ОЗУ, а также одно свободное аппаратное прерывание. Используемый микроконтроллер полностью соответствует этим требования.

По стандарту USB, максимальное напряжение на линиях D+ и D- при логической единице составляет 3.3В. Поэтому прямое подключение данных линий к микроконтроллеру, питающемуся от 5В, небезопасно. Для выхода их данной ситуации можно применить 2 решения: согласовать уровни напряжений или понизить напряжение питания микроконтроллера.

Рассмотрим второй вариант. Для его выполнения необходимо запитать микроконтроллер от 3.3В. Это можно осуществить либо применение линейного регулятора с малым падением напряжения (LDO) на 3.3В, типовым примером которого является AMS1117, либо включением в цепь питания двух диодов типа 1N4148 [8] с падением напряжения на p-n переходе около 1В, которые понизят напряжение с 5В до 3В. Пример такого включения представлен на рисунке 4.5 (диоды D1 и D2).

Рисунок 4.6 – Применение диодов для понижения питающего напряжения

Но в данном устройстве подход с понижением питающего напряжения не работает. Это происходит из-за того, что при таком низком напряжении микроконтроллер не может стабильно работать на тактируемой частоте в 16МГц (согласно datasheet, в этом случае максимальная частота – 12 МГц). Поэтому используется первый вариант.

Данный подход состоит в том, чтобы согласовать уровни напряжений с помощью стабилитронов на 3.6В. Напряжение в 3.6В было выбрано по рекомендации авторов библиотеки. Типичная схема включения стабилитрона [9] представлена на рисунке 4.6. При этом резисторы R1 и R2 номиналами 68Ом, совместно со стабилитронами, выполняют функции делителей напряжения. При этом они ограничивают максимальный ток через стабилитрон. Номиналы R1 и R2 можно выбрать в пределах 50…200 Ом

Рисунок 4.6 – Включение стабилитрона

Немаловажным является резистор R3 на 2.2 кОм. Данный резистор производит подтяжку линии D- к питанию, обеспечивая тем самым в первоначальный момент времени состояние логической единицы. Это необходимо, т.к хост (ПК) определяет наличие подключенного устройства как раз по этой подтяжке. Номинал резистора можно выбирать в довольно широких пределах, от одного до сотен килоом.

Получив MIDI данные от источника воспроизведения, данный блок передает их в блок управления приводами с помощью последовательного интерфейса UART. Связь происходит на скорости в 200000 бод/c. Данная скорость была выбрана экспериментально, т.к на большей происходили искажения полученных данных.

Физически данный блок совмещен с блоком управления приводами.

4.2 Блок управления приводами

Этот блок отвечает непосредственно за воспроизведение различных звуков с помощью FDD приводов. Как упоминалось ранее, управление шаговым двигателем дисковода осуществляется двумя входами: step и dir. Они отвечают за движение шагового двигателя и выбор направления шага. Управление частотой шагания двигателя позволяет использовать дисковод как музыкальный инструмент и воспроизводить различные диапазоны нот. Таблица соответствия диапазонов нот частоте шагания была взята из проекта с открытым исходным кодом MoppyClassic [12].

При этом 5 стоек с дисководами подключены к 30 цифровым выходам блока.

Интерфейсы hardware serial3 и hardware serial2 контроллера используются для подсоединения блока соответственно к блокам ввода и USB-MIDI.

Программирование блока происходит обычными средствами: так же, как и программирование отладочной платы Arduino Mega.

Принципиальная схема блоков USB-MIDI и блока управления приводами приведена в Приложении В.

4.3 Блок музыкального ввода

Блок ввода состоит из матрицы кнопок размером 6x6 и управляющего микроконтроллера. Всего он содержит 36 кнопок. Схема подключения одной кнопки представлена на рисунке 4.7

Рисунок 4.7 - Схема подключения кнопки в матрице

Данный вариант реализации матричной клавиатуры предусматривает распознавание любого числа отдельно нажатых клавиш с их идентификацией. При этом резисторы выполняют роль подтягивающих к питанию, их номиналы могут быть выбраны в довольно широких пределах.

Питание блока производится от 5В через разъем MIDI DIN-5. Для этого задействованы неиспользуемые по умолчанию контакты 1 и 5.

За непосредственное считывание и коммуникацию отвечает отладочная плата на базе микроконтроллера Arduino Pro Mini. Она циклично производит опрос кнопок с распознанием их состояния. Затем эти данные сопоставляются с присвоенными кнопкам нотами и отправляются в MIDI формате в устройство управления приводами. Связь между данными блоками происходит по последовательному интерфейсу UART на скорости 31250 бод/c. Данная скорость выбрана как наиболее популярная скорость при использовании контроллеров ATmega в качестве MIDI устройств со стандартной библиотекой MIDI.h [10]

4.4 Блок интерфейсов питания и коммуникаций

Этот блок отвечает непосредственно за подключение всего устройства к источнику питания, а также за связь и коммуникацию блоков ввода и управления приводами. Схема блока представлена на рисунке 4.8. К блоку подключается источник питания через входной разъем. Затем напряжение расходится на все остальные блоки через соответствующие разъемы. Также данный блок отвечает за непосредственное соединение блока управления приводами с блоком ввода пользователя, а также за питание последнего.

Рисунок 4.8 – Схема блока

Для питания устройства можно использовать любой источник питания номинальным напряжением 5В. При этом запас по выдаваемому им току должен быть не меньше 5 ампер.

Потребление блоков устройства при питании от 5В представлено в таблице 4.9

| Блок управление приводами, мА | 400 |
| --- | --- |
| Блок USB-MIDI, мА | 100, но питается от устройства воспроизведения |
| Блок ввода, мА | 150 |
| Стойки с приводами, среднее потребление на стойку * количество стоек, мА | 1100 * 5 |

Таблица 4.9 – потребление блоков устройства

Для питания идеально использовать компьютерный блок питания формата ATX. Это было сделано, с внесением в блок питания минимальных модификаций, не влияющих на его работоспособность. (В частности, оставлено подключение только к линии 5В и выведена кнопка включения блока питания).

5 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

5.1 Блок управления приводами и блок USB-MIDI

Блоки управления приводами и USB-MIDI были объединены на одной печатной плате. Данная печатная плата была выполнена в виде модуля shield для удобного подключения к отладочной плате Arduino Mega. Плата содержит все необходимые разъемы для подключения приводов FDD, разъем USB Type-C для подключения к источнику воспроизведения, а также отладочные разъемы для легкого подключения к интерфейсам hardware serial2 и hardware serial 2. Готовая печатная плата представлена на рисунке 5.1. При этом она задумывалась для изготовления методом ЛУТ (лазерно-утюжная технология), поэтому после вытравливания потребовала некоторых доработок. Компоненты по возможности были выбраны в выводных корпусах для удобства монтажа.

Рисунок 5.1 – Плата блоков

В итоге, готовая плата имеет вид, представленный на рисунке 5.2

ФОТО ПЛАТЫ

5.1 Блок музыкального ввода

На плате блока ввода располагается модуль Arduino Pro Mini, контакты для подключения последовательного порта и питания, а также матрица кнопок 6х6 с необходимой обвязкой. Данная плата также была выполнена методом ЛУТ на одностороннем текстолите, поэтому потребовала дальнейшей доработки после изготовления. Были использованы как элементы в выводных корпусах, так и SMD компоненты. Печатная плата в уменьшенном масштабе представлена на рисунке 5.3.

Рисунок 5.3 – Плата блока ввода

Также для платы был спроектирован и разработан корпус. Затем данный корпус был распечатан на 3D принтере. В итоге, готовый блок ввода имеет форм-фактор клавиатуры (рисунок 5.4)

КЛАВА В КОРПУСЕ

5.1 Блок интерфейсов питания и коммуникаций

Как основа для создания данного блока была использована обычная паечная макетная плата со стандартным шагом отверстий 2.54 мм. Это было выполнено из-за относительной простоты блока, а также планов на дальнейшую его модификацию и объединение с блоком питания. Данный блок находится отдельно от других блоков, и комплектуется набором проводов и переходников, необходимых для сопряжения с другими блоками и блоком питания. Основные использованные разъемы – также с шагом 2.54 мм. Фото блока представлено на рисунке 5.5

ФОТО БЛОКА

Для стоек с приводами также были разработаны и распечатаны отдельные корпуса.

В итоге, готовое устройство имеет следующий вид (рисунок 5.6):

ФЛОППА ТРОН

Для разработки принципиальных схем использовался комплект ПО с открытым исходным кодом под названием KiCad. Трассировка плат происходила с помощью комплекса ПО DipTrace. Разработка 3D моделей корпуса выполнялась с помощью ПО Autodesk Fusion 360.

6 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА

Перед началом работы с устройством необходимо включить поставляемый с ним блок питания в сеть переменного напряжения 220 В. После подключения питания необходимо нажать кнопку включения на блоке интерфейсов питания и коммуникаций. При включении прозвучит короткая мелодия. Количество раз, сколько она прозвучит, равно количеству подключенных в данный момент стоек. Также загорятся светодиоды на блоке музыкального ввода, сигнализирующие о поступающем питании.

Устройство подразумевает два варианта использования – взаимодействие с пользователем через блок музыкального вводи или исполнение MIDI команд, поступающих через интерфейс USB. В то же время, оба варианта могут использоваться одновременно.

Для игры с помощью блока ввода используются 36 кнопок, которые соответствуют различным нотам. Ноты расположены слева направо и снизу вверх, музыкальное расстояние между двумя соседними кнопками, находящимися в одном ряду, составляет один полутон.

Для использования устройства в роли MIDI контроллера необходимо подключиться к ПК через разъем USB Type-c. При этом устройство будет обнаружено компьютером как обычное MIDI аудио устройство. Дальнейшее воспроизведение MIDI команд может быть осуществлено с помощью специализированного ПО. Хорошим вариантом является использование приложения с открытым исходным кодом MIDI5 Player [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта было создано устройство воспроизведения музыки на приводах для FDD на базе платформы Arduino, реализующее как механизм пользовательского ввода нот, так и функции MIDI-USB контроллера для подключения к ПК.

Устройство позволяет проигрывать до 5 MIDI-каналов, используя 15 FDD в качестве инструментов. При этом предусмотрена возможность расширения каналов до 10 и, соответственно, количества Floppy приводов до 30.

Исходные коды блоков устройства приведены могут быть найдены в репозитории [13].

В будущем планируется доработка устройства для помещения его блоков в отдельные корпуса, а также внедрение внутреннего блока питания и интерфейса подключения иных устройств с шаговыми двигателями, пригодных для проигрывания мелодий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Кабель FCC 34-Pin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://aliexpress.ru/item/32854189950.html.

[2] Распайка разъемов TRS, XLR, RCA, SPEAKON, MIDI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.junradio.com/mid/ind.htm.

[3] A Firmware-Only USB Driver for Atmel(r) AVR(r) Microcontrollers [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.obdev.at/products/vusb/index.html.

USB based prototyping board for Atmel's AVR microcontrollers [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://metalab.at/wiki/Metaboard.

[4] 8-bit Atmel with 8Kbytes In-System Programmmable Flash [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-2486-8-bit-AVR-microcontroller-ATmega8_L_datasheet.pdf .

[5] Микроконтроллер ATmega8A-16PU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mysku.ru/blog/ebay/36603.html.

[6] V-USB Repository [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://github.com/obdev/v-usb.

[7] Параметры кварцевых резонаторов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/GEYER_EL/parametr.htm.

[8] Высокочастотный переключающий 
диод 1N4148 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://shematok.ru/wp-content/uploads/2021/05/1n4148-na-russkom-yazyke.pdf.

[9] Стабилитрон | Принцип работы и маркировка стабилитронов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://diodov.net/stabilitron-printsip-raboty-i-markirovka-stabilitronov/.

[10] Is there any reason why using a baud rate of 31250 on an Arduino MIDI project could cause problems? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://electronics.stackexchange.com/questions/100768/is-there-any-reason-why-using-a-baud-rate-of-31250-on-an-arduino-midi-project-co.

[11] Midi Player [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://download.cnet.com/Midi-Player/3000-2139_4-75741533.html.

[12] MoppyClassic Repository [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://github.com/Sammy1Am/MoppyClassic.

[12] Floppatron Repository [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://github.com/Atomicall/Flopptron.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

(обязательное)

Схема структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Схема функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Схема принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

Ведомость документов